U S E R M A N U A L 三模无线背光机械键盘 PX710MAX 快速入门与功能指南 产品型号:SJ-KB129(PX710MAX) 连接方式:有线 USB / 2.4G / 蓝牙三通道 文档版本:V1.0 / 2026 年 10 月 【公司名称】 客户使用说明书

目  录

一、产品简介

一、产品简介	1

二、包装清单	1

三、快速上手	2

四、连接指南	3

4.1 机身拨动开关	3

4.2 有线 USB 连接	3

4.3 2.4G 无线连接	3

4.4 蓝牙连接	4

4.5 多设备切换	5

五、按键与功能	5

5.1 FN 组合功能	5

5.2 多媒体滚轮	5

5.3 Windows / macOS 双系统	6

5.4 Win 键锁定与 WASD 互换	6

六、背光设置	6

6.1 灯效一览	6

6.2 亮度与速度	7

6.3 颜色模式	7

七、指示灯说明	7

八、电池与充电	8

8.1 充电方法	8

8.2 低电提示与关机保护	8

8.3 休眠与唤醒	8

九、常见问题	9

十、规格参数	9

十一、安全注意事项	9

十二、保修信息	10

说明:如页码显示异常,请在目录上点击右键并选择更新域,即可刷新目录页码。

# 一、产品简介

感谢您选购本款三模无线背光机械键盘。本产品面向办公与游戏双重场景,支持有线 USB、2.4G 无线接收器与蓝牙三种连接方式,可同时记忆多台设备并一键切换;全键 104 颗 RGB 背光灯珠提供十六种灯效、二十五级亮度与速度调节,并配备多媒体金属滚轮与状态指示屏,兼顾使用手感与视觉体验。

本说明书适用于产品型号 SJ-KB129(PX710MAX)。在使用前请完整阅读本说明书,并妥善保管以备日后查阅。

表 1-1 产品主要特性

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 三模连接 | 有线 USB / 2.4G 无线 / 蓝牙(三个独立通道),即插即用 |
| 全键无冲 | 104 键全键位矩阵扫描,高特矮轴机械手感 |
| RGB 背光 | 104 颗灯珠、16 种灯效、25 级亮度、25 级速度 |
| 双系统适配 | Windows / macOS 双键位映射,组合键一键切换 |
| 多媒体滚轮 | 滚动调音量、按压静音,可切换滚轮模式 |
| 状态指示屏 | Num Lock、Caps Lock、连接状态与通道一目了然 |
| 内置电池 | 可充电锂电池,有线连接时同步充电 |
| 智能省电 | 长时间不使用自动休眠,任意按键唤醒 |

# 二、包装清单

开箱后请核对以下物品。如发现有物品缺失或运输损坏,请勿使用,并及时联系经销商。

表 2-1 包装物品清单

| 物品 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 三模背光机械键盘 | 1 台 | 含状态指示屏与多媒体滚轮 |
| 2.4G 无线接收器 | 1 个 | 已与键盘完成出厂配对 |
| USB 数据线 | 1 条 | 用于有线连接与充电,接口以实物为准 |
| 使用说明书 | 1 份 | 即本文件 |
| 其他配件 | 以实物为准 | 如拔键器、备用轴体等,以实际装箱为准 |

提示:请保留包装盒与购买凭证,保修服务时可能需要提供。

# 三、快速上手

从开箱到开始输入,只需以下三步:

- 确认电量:键盘出厂时电池通常带有部分电量,可先连接 USB 线充电;连接后指示屏显示充电状态,充满后停止充电。

- 选择连接方式:插上 USB 线即为有线模式;或将机身拨动开关拨至无线档,插上 2.4G 接收器即自动连接;蓝牙连接请参见第四章。

- 开始使用:连接成功后指示屏亮起对应通道指示,即可直接输入;背光默认开启,可通过 FN 组合键调节亮度与灯效(见第六章)。

提示:键盘通过机身拨动开关开关机。长时间不使用时,请将开关拨至关机位置,以保护电池。

# 四、连接指南

## 4.1 机身拨动开关

机身侧面的拨动开关同时承担开关机与无线模式选择功能,各档位含义以开关旁丝印为准。一般规律为:关机档切断整机电源;无线档位中选择 2.4G 或蓝牙模式。插入 USB 线时,键盘自动优先工作在有线模式,拔出后自动回到开关所处的无线模式。

## 4.2 有线 USB 连接

使用随附 USB 数据线将键盘与电脑连接即可,系统识别为标准 USB 键盘,无需安装驱动。有线模式下连接最稳定、延迟最低,适合游戏与高速输入;同时键盘会在有线连接下自动充电,指示屏亮起 USB 指示。

## 4.3 2.4G 无线连接

- 将随附的 2.4G 接收器插入电脑 USB 接口。

- 将机身开关拨至 2.4G 档,键盘在数秒内自动与接收器完成连接,指示屏 2.4G 指示(白色)亮起。

- 如更换接收器或连接异常,请参见第九章常见问题重新配对。

2.4G 模式抗干扰能力强、响应快,推荐用于游戏。接收器请插在主机前置接口或使用 USB 延长线,避免被金属机箱遮挡。

## 4.4 蓝牙连接

- 将机身开关拨至蓝牙档。

- 使用 FN 组合键选择蓝牙通道 1、2 或 3(键位见键帽丝印),指示屏对应颜色指示闪烁表示该通道等待配对。

- 在电脑、平板或手机的蓝牙设置中搜索,选择本键盘设备名称【蓝牙设备名称】完成配对,指示灯由闪烁转为常亮即连接成功。

- 其余两个通道可按同样方法与其他设备配对,三个通道各自记忆一台设备。

配对完成后,键盘会记忆该设备;再次选择该通道时自动回连,无需重新配对。若回连失败,会自动重新进入配对状态,按上述步骤重新配对即可。

## 4.5 多设备切换

已连接的设备之间通过 FN 组合键一键切换通道(USB / 2.4G / 蓝牙 1 / 蓝牙 2 / 蓝牙 3),切换在两秒内完成。切换后各通道的连接状态独立保存,互不影响。

# 五、按键与功能

## 5.1 FN 组合功能

按住 FN 键再按对应功能键即可触发组合功能,功能键位以键帽丝印为准。所有设置(亮度、速度、颜色、灯效、系统模式)在调整后自动记忆,下次开机保持不变。

表 5-1 FN 组合功能一览

| 功能 | 作用 |
| --- | --- |
| 亮度调节 | 背光亮度 25 级递增 / 递减,减到最低即关闭背光 |
| 速度调节 | 灯效播放速度 25 级,可快可慢 |
| 灯效切换 | 在 16 种灯效之间循环切换 |
| 颜色切换 | 单色模式下在 7 种颜色间循环;另有七彩自动模式 |
| 背光开关 | 一键开 / 关背光,关灯状态可记忆 |
| 灯效方向 | 流光、飞雪等方向型灯效可左右换向 |
| 系统切换 | Windows / macOS 键位映射一键互换 |
| Win 锁定 | 锁定 Windows 键防止游戏中误触 |
| WASD 互换 | WASD 与方向键功能互换,适配不同游戏习惯 |
| 通道切换 | 在 USB / 2.4G / 蓝牙 1-3 通道间切换 |
| 恢复默认 | 背光亮度、速度、颜色恢复出厂设置 |

## 5.2 多媒体滚轮

键盘右上角的金属滚轮默认工作在多媒体模式:滚动滚轮调节系统音量,按压滚轮静音 / 取消静音。通过 FN 组合键可将滚轮切换为滚轮模式,用于浏览页面或表格;再次切换返回多媒体模式,两种模式状态自动记忆。

## 5.3 Windows / macOS 双系统

键盘内置两套完整键位映射,通过 FN 组合键切换,指示状态自动记忆。macOS 模式下,Alt 与 Command 键功能互换,并适配截图、多媒体等功能键;Windows 模式下恢复标准布局。连接不同系统的设备时,切换到对应模式即可获得正确的键位。

## 5.4 Win 键锁定与 WASD 互换

游戏时可锁定 Windows 键,避免误触弹出开始菜单;Win 锁定状态不记忆,重新上电后自动解锁。WASD 互换功能将 WASD 四键映射为方向键,方便习惯方向键操作的玩家,状态同样通过 FN 组合键开关。

# 六、背光设置

## 6.1 灯效一览

键盘内置 16 种灯效,通过 FN 组合键循环切换,或在支持的上位机软件中选择。各灯效均支持亮度与速度调节。

表 6-1 灯效效果一览

| 灯效 | 效果说明 |
| --- | --- |
| 关闭 | 熄灭全部背光 |
| 同心彩环 | 以键盘中心为圆心的彩虹圆环,静态展示 |
| 涟漪呼吸 | 明暗由中心向四周推开再收回 |
| 霓虹渐变 | 整板同色,红绿蓝之间循环渐变 |
| 流光 | 光带横向流动,可换方向 |
| 繁星点点 | 随机点亮,快闪渐隐 |
| 随波逐流 | 逐列颜色循环推进,可换方向 |
| 斜彩流光 | 平滑彩虹流动,叠加反向高光 |
| 彩虹瀑布 | 每行一色,颜色逐行滚动 |
| 中心波 | 左右对称波线上下起伏 |
| 彩虹呼吸 | 整板依次呼吸,每轮更换一套颜色 |
| 海浪拍打 | 亮度波从左到右一波接一波推进 |
| 斜风细雨 | 彩色雨点斜向飘落,可换方向 |
| 漫天飞雪 | 雪花逐列飘落,头亮尾暗带拖尾,可换方向 |

说明:另有按键光晕、按键涟漪两种键触发灯效为预留灯效,当前版本未启用。

## 6.2 亮度与速度

亮度共 25 级,出厂默认第 18 级;每级亮度按人眼感知等分,调节时观感变化均匀。速度共 25 级,0 级最快,出厂默认第 6 级。背光亮度减至最低即完全熄灭;在强光环境下可调高亮度,夜间使用建议调低以减轻视觉疲劳。

## 6.3 颜色模式

单色模式下通过颜色切换键在红、绿、蓝、紫、黄、青、白 7 种颜色间循环选择;七彩模式下灯效自动使用全彩渐变。所有灯效参数即时保存,断电不丢失。

# 七、指示灯说明

键盘通过状态指示屏与背光反馈当前工作状态,具体含义如下。

表 7-1 指示灯状态说明

| 指示 | 状态 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| Num / Caps | 点亮 | Num Lock 或 Caps Lock 处于开启状态 |
| USB | 点亮 | USB 线已连接,工作在有线模式 |
| 通道指示(蓝) | 常亮 / 闪烁 | 蓝牙通道 1 已连接 / 正在配对 |
| 通道指示(绿) | 常亮 / 闪烁 | 蓝牙通道 2 已连接 / 正在配对 |
| 通道指示(红) | 常亮 / 闪烁 | 蓝牙通道 3 已连接 / 正在配对 |
| 通道指示(白) | 常亮 | 2.4G 模式已连接 |
| 背光(充电中) | 缓慢呼吸 | 电池充电中 |
| 背光(充满) | 常亮 | 充电完成 |
| 背光(低电) | 红色闪烁 | 电量不足,请及时充电 |

# 八、电池与充电

## 8.1 充电方法

使用 USB 数据线连接键盘与电脑或 5V USB 电源适配器即可充电,充电中背光呈呼吸状态,充满后转为常亮。有线使用的同时即可充电,充满后自动停止,不会过充。建议每月至少完整充放电一次,以维持电池活性。

## 8.2 低电提示与关机保护

电量下降到低电阈值时,背光以红色闪烁提醒充电;电量耗尽前键盘会自动保存全部设置并关机,以保护电池。关机保护状态插上 USB 线即可唤醒并开始充电。

## 8.3 休眠与唤醒

为节省电量,键盘在一段时间无操作后会自动进入休眠:先关闭背光,再进入深度休眠。休眠期间按任意键或拨动滚轮即可立即唤醒,唤醒后自动回连原设备,无需重新配对。长期不使用时请拨动开关至关机位置。

# 九、常见问题

表 9-1 常见问题与解决方法

| 问题 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 2.4G 无法连接 | 重新插拔接收器;确认开关在 2.4G 档;将接收器换到主机前置 USB 口;距离过远或金属遮挡时请靠近使用 |
| 蓝牙搜索不到 | 确认开关在蓝牙档;重新选择通道触发配对;删除系统已配对记录后重新配对 |
| 蓝牙回连慢 | 键盘会自动回连最近设备;若超过数秒未连上,重新选择一次该通道即可 |
| 按键全部无响应 | 检查电量是否耗尽;检查开关是否在关机档;有线模式下更换 USB 口或数据线 |
| Win 键失灵 | 可能开启了 Win 锁定,按 FN 组合键解除 |
| Mac 下个别键不对 | 确认已切换到 macOS 模式(FN 组合键切换系统) |
| 背光不亮 | 亮度可能被调到最低,按 FN+亮度加调高;确认背光开关未被关闭 |
| 充电指示不亮 | 更换数据线或电源适配器;接口氧化时用干棉签清洁 |
| 多设备切换失效 | 确认目标通道已完成配对;距离过远时先靠近设备再切换 |
| 想恢复出厂设置 | 使用 FN 恢复默认组合键恢复背光与设置 |

# 十、规格参数

表 10-1 产品规格参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 产品型号 | SJ-KB129(PX710MAX) |
| 连接方式 | 有线 USB / 2.4G 无线 / 蓝牙(3 通道) |
| 按键数量 | 104 键,全键位矩阵扫描 |
| 轴体 | 高特矮轴【轴体型号与手感以实物为准】 |
| 背光 | 104 颗 RGB 灯珠,16 种灯效,25 级亮度 / 速度 |
| 滚轮 | 金属多媒体滚轮,音量 / 静音 / 滚轮双模式 |
| 电池 | 可充电锂电池,容量【电池容量 mAh】 |
| 充电规格 | 5V USB 供电,电流【充电电流 A】 |
| 系统支持 | Windows 7 及以上 / macOS 10.12 及以上 |
| 电池续航 | 以 50% 亮度计约【续航时长】小时(视灯效与使用习惯浮动) |
| 尺寸与重量 | 【产品尺寸 mm】/【产品重量 g】 |
| 工作温度 | 0 至 40 摄氏度 |

# 十一、安全注意事项

- 请勿自行拆解、改装或维修键盘,内部无用户可维护部件,拆机将导致保修失效并可能造成电池安全隐患。

- 防止液体进入键盘;不慎进水时立即断开连接,倒置晾干并联系售后检查。

- 请使用 5V 标准 USB 电源充电,勿使用不合格充电器;充电时环境应保持干燥通风。

- 避免在高温、潮湿或阳光直射环境中使用与存放;切勿将键盘放置于取暖设备附近或车内暴晒。

- 锂电池损坏、鼓包或异常发热时应立即停止使用,并按当地法规处置废旧电池,切勿投入火中。

- 清洁时请先断开连接,使用微湿软布擦拭,勿使用酒精、稀释剂等有机溶剂。

- 请将键盘与包装配件放置于儿童不易触及处,防止小部件误吞。

# 十二、保修信息

本产品自购买之日起享受【保修期限】有限保修,保修范围与免责条款以随机保修卡或经销商承诺为准。

需要服务时,请携带产品与购买凭证联系:

表 12-1 售后服务信息

| 项目 | 信息 |
| --- | --- |
| 销售商 | 【销售商名称】 |
| 服务热线 | 【服务热线】 |
| 服务时间 | 【服务时间】 |
| 服务邮箱 | 【服务邮箱】 |

再次感谢您的信任与支持,愿本产品为您带来愉悦的使用体验。